## Ouvrir Putty

Serial > Mettre le bon port COM

Brancher le cable consol sur le switch vers le PC vers le switch

## Configuration du Switch L3 - Pare1

enable

configure terminal

hostname SwitchL3-Pare1

ip routing

interface FastEthernet0/1

no switchport

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

no shutdown
exit

interface FastEthernet0/2
no switchport

ip address 192.168.10.1 255.255.255.128

no shutdown

exit

ip route 192.168.20.0 255.255.255.128 192.168.1.2

end

write memory

conf t

interface FastEthernet0/1

ip helper-address 192.168.20.126

end

conf t
interface FastEthernet0/2

ip helper-address 192.168.20.126

end

(clique droit pour le coller sur le terminal)

## Configuration du Switch L3 - Pare2

enable

configure terminal

hostname SwitchL3-Pare2

ip routing

interface FastEthernet0/1

no switchport

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface FastEthernet0/2

no switchport

ip address 192.168.20.1 255.255.255.128

no shutdown

exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.128 192.168.1.1

end

write memory

(clique droit pour coller sur le terminal putty)

Commande Annexe

Pour voir les routes :

show ip route

Pour voir les interfaces :

show ip interface brief

Pour supprimer la conf : 
en
write erase

delete flash:vlan.dat

reload

(mettre no à toutes les questions que pour suppression des conf)